HQ	VLAN 10 - Sales	50 Host

HQ	VLAN 20 - Technical	25 Host

Branch	VLAN 30 - Admin	10 Host

WAN	Link HQ ke Branch	2 Host (Point-to-Point)

WAN	Link HQ ke ISP	2 Host (Point-to-Point)

IP Address awal 192.168.100.0/24

| Nama | Host | Prefix | Network | Range IP | Broadcast | Subnet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 - Sales | 50 | /26 | 192.168.100.0 | 192.168.100.1 - 192.168.100.62 | 192.168.100.63 | 255.255.255.192 |
| VLAN 20 - Technical | 25 | /27 | 192.168.100.64 | 192.168.100.65 - 192.168.100.94 | 192.168.100.95 | 255.255.255.224 |
| VLAN 30 - Admin | 10 | /28 | 192.168.100.96 | 192.168.100.97 - 192.168.100.110 | 192.168.100.111 | 255.255.255.240 |
| HQ - Branch | 2 | /30 | 192.168.100.112 | 192.168.100.113 - 192.168.100.114 | 192.168.100.115 | 255.255.255.252 |
| HQ - ISP | 2 | /30 | 192.168.100.116 | 192.168.100.117 - 192.168.100.118 | 192.168.100.119 | 255.255.255.252 |

Konfigurasi Router HQ

Router>ena

Router#conf t

Router(config)#hostname R-HQ

R-HQ(config)#no ip domain-lookup

R-HQ(config)#banner motd #

Enter TEXT message.  End with the character '#'.

Router HQ, Unauthorized user can't login #

R-HQ(config)#enable secret admin123

R-HQ(config)#line con 0

R-HQ(config-line)#password admin123

R-HQ(config-line)#login

R-HQ(config-line)#exit

R-HQ(config)#ip domain name HQ.local

R-HQ(config)#username admin privilege 15 password admin123

R-HQ(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: R-HQ.HQ.local

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R-Branch(config)#ip ssh version 2

R-HQ(config)#line vty 0 4

R-HQ(config-line)#transport input ssh

R-HQ(config-line)#login local

R-HQ(config-line)#exit

R-HQ(config)#int gig0/0

R-HQ(config-if)#no sh

R-HQ(config-if)#ex

R-HQ(config)#int gig0/0.10

R-HQ(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

R-HQ(config-subif)#ip add 192.168.100.1 255.255.255.192

R-HQ(config-subif)#ex

R-HQ(config)#int gig0/0.20

R-HQ(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

R-HQ(config-subif)#ip add 192.168.100.65 255.255.255.224

R-HQ(config-subif)#ex

R-HQ(config)#int se0/0/0

R-HQ(config-if)#ip add 192.168.100.117 255.255.255.252

R-HQ(config-if)#no sh

R-HQ(config-if)#ex

R-HQ(config)#int se0/0/1

R-HQ(config-if)#ip add 192.168.100.113 255.255.255.252

R-HQ(config-if)#no sh

R-HQ(config-if)#ex

R-HQ(config)#ip route 192.168.100.96 255.255.255.240 192.168.100.114

R-HQ(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.118

R-HQ(config)#access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.63

R-HQ(config)#access-list 1 permit 192.168.100.64 0.0.0.31

R-HQ(config)#access-list 1 permit 192.168.100.112 0.0.0.3

R-HQ(config)#access-list 1 permit 192.168.100.96 0.0.0.15

R-HQ(config)#access-list 1 deny any

R-HQ(config)#ip nat pool HQ 198.100.100.1 198.100.100.1 netmask 255.255.255.0

R-HQ(config)#ip nat inside source list 1 pool HQ overload

R-HQ(config)#int gig0/0.10

R-HQ(config-subif)#ip nat inside

R-HQ(config-subif)#ex

R-HQ(config)#int gig0/0.20

R-HQ(config-subif)#ip nat inside

R-HQ(config-subif)#ex

R-HQ(config)#int se0/0/1

R-HQ(config-if)#ip nat inside

R-HQ(config-if)#ex

R-HQ(config)#int se0/0/0

R-HQ(config-if)#ip nat outside

R-HQ(config-if)#ex

R-HQ(config)#ip dhcp pool Sales

R-HQ(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.192

R-HQ(dhcp-config)#default

R-HQ(dhcp-config)#default-router 192.168.100.1

R-HQ(dhcp-config)#dns 8.8.8.8

R-HQ(dhcp-config)#ex

R-HQ(config)#ip dhcp pool Technical

R-HQ(dhcp-config)#network 192.168.100.64 255.255.255.224

R-HQ(dhcp-config)#default-router 192.168.100.65

R-HQ(dhcp-config)#dns 8.8.8.8

R-HQ(dhcp-config)#ex

R-HQ(config)#ip access-list extended dilarang

R-HQ(config-ext-nacl)#deny icmp 192.168.100.0 0.0.0.63 192.168.100.96 0.0.0.15

R-HQ(config-ext-nacl)#deny tcp 192.168.100.0 0.0.0.63 192.168.100.96 0.0.0.15 eq 21

R-HQ(config-ext-nacl)#permit ip any any

R-HQ(config-ext-nacl)#ex

R-HQ(config)#int se0/0/1

R-HQ(config-if)#ip access-group dilarang out

R-HQ(config-if)#ex

R-HQ(config)#int gig0/0.20

R-HQ(config-subif)#ip access-group dilarang in

R-HQ(config-subif)#ex

R-HQ(config)#int gig0/0.10

R-HQ(config-subif)#ip access-group dilarang in

R-HQ(config-subif)#ex

Konfigurasi Router Branch

Router>ena

Router#conf t

Router(config)#hostname R-Branch

R-Branch(config)#no ip domain-lookup

R-Branch(config)#banner motd #

Enter TEXT message.  End with the character '#'.

Router Branch, Unauthorized user can't login #

R-Branch(config)#enable secret admin123

R-Branch(config)#line con 0

R-Branch(config-line)#password admin123

R-Branch(config-line)#login

R-Branch(config-line)#exit

R-Branch(config)#ip domain name Branch.local

R-Branch(config)#username admin privilege 15 password admin123

R-Branch(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: R-Branch.Branch.local

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R-Branch(config)#ip ssh version 2

R-Branch(config)#line vty 0 4

R-Branch(config-line)#transport input ssh

R-Branch(config-line)#login local

R-Branch(config-line)#exit

R-Branch(config)#int gig0/0

R-Branch(config-if)#no sh

R-Branch(config-if)#ex

R-Branch(config)#int gig0/0.30

R-Branch(config-subif)#

R-Branch(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

R-Branch(config-subif)#ip add 192.168.100.97 255.255.255.240

R-Branch(config-subif)#ex

R-Branch(config)#int se0/0/0

R-Branch(config-if)#ip add 192.168.100.114 255.255.255.252

R-Branch(config-if)#no sh

R-Branch(config-if)#ex

R-Branch(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.113

Konfigurasi Router ISP

Router>ena

Router#conf t

Router(config)#hostname ISP

ISP(config)#no ip domain-lookup

ISP(config)#enable secret admin123

ISP(config)#banner motd #

Enter TEXT message.  End with the character '#'.

ISP, Unauthorized user can't login #

ISP(config)#ip domain name ISP.local

ISP(config)#username admin privilege 15 password admin123

ISP(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: ISP.ISP.local

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

ISP(config)#ip ssh version 2

ISP(config)#line vty 0 4

ISP(config-line)#transport input ssh

ISP(config-line)#login local

ISP(config-line)#exit

ISP(config)#int se0/0/0

ISP(config-if)#ip add 192.168.100.118 255.255.255.252

ISP(config-if)#no sh

ISP(config-if)#ex

ISP(config)#int lo 0

ISP(config-if)#ip add 8.8.8.8 255.255.255.255

ISP(config-if)#no sh

ISP(config-if)#ex

ISP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.117

Konfigurasi Switch HQ

Switch>ena

Switch#conf t

Switch(config)#hostname S-HQ

S-HQ(config)#no ip domain-lookup

S-HQ(config)#banner motd #

Enter TEXT message.  End with the character '#'.

Switch HQ, Unauthorized user can't login #

S-HQ(config)#enable secret admin123

S-HQ(config)#line con 0

S-HQ(config-line)#password admin123

S-HQ(config-line)#login

S-HQ(config-line)#exit

S-HQ(config)#ip domain name HQ.local

S-HQ(config)#username admin privilege 15 password admin123

S-HQ(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: S-HQ.HQ.local

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

S-HQ(config)#ip ssh version 2

S-HQ(config)#line vty 0 4

S-HQ(config-line)#transport input ssh

S-HQ(config-line)#login local

S-HQ(config-line)#exit

S-HQ(config)#vlan 10

S-HQ(config-vlan)#name Sales

S-HQ(config-vlan)#vlan 20

S-HQ(config-vlan)#name Technical

S-HQ(config-vlan)#exit

S-HQ(config)#int fa0/1

S-HQ(config-if)#switchport mode trunk

S-HQ(config-if)#exit

S-HQ(config)#int fa0/2

S-HQ(config-if)#switchport mode access

S-HQ(config-if)#switchport access vlan 10

S-HQ(config-if)#exit

S-HQ(config)#int fa0/3

S-HQ(config-if)#switchport mode access

S-HQ(config-if)#switchport access vlan 20

S-HQ(config-if)#exit

S-HQ(config)#

Konfigurasi Switch Branch

Switch>ena

Switch#conf t

Switch(config)#hostname S-Branch

S-Branch(config)#no ip domain-lookup

S-Branch(config)#banner motd #

Enter TEXT message.  End with the character '#'.

Switch Branch, Unauthorized user can't login #

S-Branch(config)#enable secret admin123

S-Branch(config)#line con 0

S-Branch(config-line)#password admin123

S-Branch(config-line)#login

S-Branch(config-line)#exit

S-Branch(config)#username admin privilege 15 password admin123

S-Branch(config)#ip domain name Branch.local

S-Branch(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: S-Branch.Branch.local

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

S-Branch(config)#ip ssh version 2

*Mar 1 0:38:34.345: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled

S-Branch(config)#line vty 0 4

S-Branch(config-line)#transport input ssh

S-Branch(config-line)#login local

S-Branch(config-line)#exit

S-Branch(config)#vlan 30

S-Branch(config-vlan)#name Admin

S-Branch(config-vlan)#exit

S-Branch(config)#int fa0/1

S-Branch(config-if)#switchport mode trunk

S-Branch(config-if)#exit

S-Branch(config)#int fa0/2

S-Branch(config-if)#switchport mode access

S-Branch(config-if)#switchport access vlan 30

S-Branch(config-if)#exit

S-Branch(config)#

Tugas Proyek Jaringan Skala Lanjut (Enterprise WAN & Security)

Skenario Perusahaan: Konektivitas Kantor Pusat (HQ) dan Kantor Cabang (Branch)

TechGlobal Corp (Perusahaan Anda) perlu menghubungkan Kantor Cabang (Branch) baru ke Kantor Pusat (HQ). Kantor Pusat memiliki beberapa departemen (VLAN) dan koneksi Internet utama. Kantor Cabang adalah situs yang lebih kecil dan hanya memiliki satu LAN.

Tugas Anda adalah membangun topologi ini, memastikan konektivitas penuh, menerapkan keamanan dasar dengan ACL, dan mengizinkan seluruh jaringan internal mengakses Internet melalui satu alamat IP Public.

Topologi Dasar:

- Router 1 (R-HQ): Terhubung ke LAN (dengan VLAN) dan ke Router ISP.

- Router 2 (R-Branch): Terhubung ke LAN-nya sendiri dan ke R-HQ melalui link WAN.

- Router 3 (R-ISP): Mensimulasikan Internet (cukup berikan satu Loopback Interface).

Alokasi IP Awal: Anda dialokasikan Network Address tunggal: 192.168.100.0/24

Kebutuhan Host (VLSM):

Lokasi Segmen Jaringan Kebutuhan Host Minimum

HQ VLAN 10 – Sales 50 Host

HQ VLAN 20 – Technical 25 Host

Branch	VLAN 30 – Admin 10 Host

WAN Link HQ ke Branch 2 Host (Point-to-Point)

WAN Link HQ ke ISP 2 Host (Point-to-Point)

Tugas Utama (Implementasi di Packet Tracer):

Perhitungan VLSM

Menggunakan Network Address 192.168.100.0/24, hitung alokasi subnet untuk semua 5 segmen di atas (Sales, Technical, Admin, HQ-Branch, HQ-ISP).

Ingat, urutkan dari kebutuhan terbesar ke terkecil.

Buat tabel hasil perhitungan VLSM Anda.

Konfigurasi R-HQ (Kantor Pusat)

Inter-VLAN Routing (ROAS):

- Buat VLAN 10 (Sales) dan VLAN 20 (Technical) pada Switch HQ.

- Konfigurasikan interface fisik router (misalnya G0/0) dengan Sub-interface (.10 dan .20) menggunakan enkapsulasi dot1Q.

- Pastikan link dari Switch ke R-HQ adalah Trunk.

- Konfigurasikan PC di setiap VLAN.

Koneksi WAN (Static Routing):

- Konfigurasikan interface Serial (atau Ethernet) yang terhubung ke R-Branch dengan IP dari alokasi VLSM Anda.

- Konfigurasikan interface Serial (atau Ethernet) yang terhubung ke R-ISP dengan IP dari alokasi VLSM Anda.

NAT Overload (PAT):

- Konfigurasikan PAT pada R-HQ sehingga semua jaringan internal (VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 dari Branch) dapat mengakses "Internet" (R-ISP).

- Definisikan interface inside dan outside dengan benar.

Routing:

- Buat Static Route di R-HQ agar dapat menjangkau LAN R-Branch (VLAN 30).

- Buat Default Route (0.0.0.0 0.0.0.0) yang mengarah ke R-ISP.

- Konfigurasi R-Branch (Kantor Cabang)

Konfigurasi LAN:

- Konfigurasikan interface G0/0 (LAN) dengan Default Gateway untuk VLAN 30 (Admin).

- Konfigurasikan PC di VLAN 30.

Routing :

- Buat Default Route (0.0.0.0 0.0.0.0) yang mengarah ke R-HQ. (Mengapa ini cara yang efisien untuk Branch? Pikirkan tentang itu).

- Konfigurasi R-ISP (Simulasi Internet)

Konfigurasi Interface: Konfigurasikan interface yang terhubung ke R-HQ.

Simulasi Layanan: Buat Loopback Interface 0 dengan alamat IP 8.8.8.8/32. Ini mewakili server Google.

- Konfigurasi Keamanan (ACL)

Tujuan: Departemen Sales (VLAN 10) sedang mengalami masalah dan tidak boleh diizinkan mengakses jaringan Admin di Kantor Cabang (VLAN 30).

Implementasi: Buat Extended Access Control List (ACL) di R-HQ.

Logika ACL:

- Deny traffic dari subnet VLAN 10 ke subnet VLAN 30.

- Permit semua traffic IP lainnya (agar VLAN 20 dan Internet tetap berfungsi).

Terapkan ACL ini pada interface (atau sub-interface) yang paling efisien.

- Verifikasi dan Pengujian

- Test 1 (Inter-VLAN): Ping dari PC Sales (VLAN 10) ke PC Technical (VLAN 20). Harus Berhasil.

- Test 2 (PAT): Ping dari PC Technical (VLAN 20) ke 8.8.8.8 (R-ISP Loopback). Harus Berhasil.

- Test 3 (ACL Deny): Ping dari PC Sales (VLAN 10) ke PC Admin (VLAN 30). Harus GAGAL (Destination host unreachable).

- Test 4 (ACL Permit): Ping dari PC Technical (VLAN 20) ke PC Admin (VLAN 30). Harus Berhasil.